1. Przyporządkuj podane oznaczenia pamięci rodzajowi modułu i określ ich częstotliwość rzeczywistą i efektywną oraz przepustowość. Uzupełnij poniższą tabelę.

Oznaczenia pamięci: DDR2-800, PC-100, DDR-266, PC-2700, PC-6400, PC-5300, PC-600, PC-2100, DDR-333, DDR3-1066

| Rodzaj modułu | Oznaczenia |  | Częstotliwość rzeczywista | Częstotliwość efektywna | Przepustowość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Porównaj prędkości napędów optycznych.

| Prędkość | CD |  | DVD |  | Blue-ray |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kB/s] | [MB/s] | [kB/s] | [MB/s] | [kB/s] | [MB/s] |
| 1x | 150 | 0,15 | 1350 | 1,32 | 4500 | 4,3 |
| 2x | 300 | 0,29 | 2700 | 2,64 | 9000 | 8,6 |
| 8x | 1200 | 1,17 | 10800 | 10,55 | 36000 | 34,4 |
| 16x | 2400 | 2,34 | 21600 | 21,09 | 72000 | 68,8 |

3. Porównaj parametry napędów optycznych

| Parametry | CD | DVD | Blue-ray |
| --- | --- | --- | --- |
| Wielkość płyty | 12 cm ⌀ | 12 cm ⌀ | 12 cm ⌀ |
| Długość fali lasera [nm] | 780 |  |  |
| Średnica lasera [µm] |  |  |  |
| Minimalna wielkość pitu [µm] | 833 |  |  |
| Odległość między ścieżkami [µm] | 1,6 |  |  |

4. Dopasuj nazwy, częstotliwość taktowania, szerokość magistrali, wersje złącz, prędkość transferu danych (maksymalna przepustowość), typ transmisji i wypełnij odpowiednio tabelę.

| Nazwa | Wersje złącz + mnożniki | Częstotliwość taktowania [ GHz ] | Szerokość magistrali [ m ] | Maksymalna przepustowość [ TB ] | Tryb transmisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nazwy: ISA, EISA, V-LB (Vesa Local Bus), PCI, AGP. PCI-X, PCI-e

Zegar: 8, 33, 66, 133, 266, 533, 1066

Szerokość magistrali: 8, 16, 32, 64

Wersje złącz: 1.0, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 3.0

Mnożniki: x1, x2, x4, x8, x16

Maksymalna przepustowość: 8, 32, 105, 250, 264, 500, 528, 1066, 2112, ok. 4.3, ok. 7.9, inne podaj jakie

Tryb transmisji: szeregowy, równoległy, synchroniczny, asynchroniczny